| СОГЛАСОВАНО: Исполнитель Генеральный директор ООО «Мосгеопро» ___________________ Е.А. Бабкин «__» ____________ {{ГОД}} г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик {{ЗАКАЗЧИК_ДОЛЖНОСТЬ}} {{ЗАКАЗЧИК}} ______________ {{ЗАКАЗЧИК_ПОДПИСАНТ}} «__» ____________ {{ГОД}} г. м.п. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте: {{ОБЪЕКТ}}

Москва
{{ГОД}}

Техническое задание

на производство инженерно-геологических изысканий для строительства объекта: {{ОБЪЕКТ}}

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта: | {{ОБЪЕКТ}} |
|  | Основание для выполнения работ | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Договор № 03/2025 от 27.01.2025 г.}} |
|  | #### Вид градостроительной деятельности: | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Новое строительство }} |
|  | Заказчик (адрес) | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: {{ЗАКАЗЧИК}} 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский пер Пушкарёв, д. 20/17, помещ. 1/п}} |
|  | Исполнитель (адрес) | ООО «Мосгеопро» 115432 Россия, г. Москва, проспект Андропова 8, пом. 2 |
|  | Стадийность | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: Проектная документация.}} |
|  | Уровень ответственности сооружения | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: II (нормальный).}} |
|  | Геотехническая категория объекта | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: 2.}} |
|  | Краткая характеристика сооружений | Технические характеристики представлены в Приложении № 1. |
|  | Идентификационные сведения об объекте | {{ЗАПОЛНИТЬ — ниже пример эталона: а) назначение: Комплекс разработки, производства и тестирования автомобильных систем; б) к объектам транспортной инфраструктуры не относится; в) к опасным объектам — не относится; г) пожарная, взрывоопасная опасность — в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (с изменениями от 25.12.2023 г.); д) уровень ответственности — II (нормальный).}} |
|  | Цели инженерно-геологических изысканий | Целью проведения инженерно-геологических изысканий является получение исходных данных для обоснования проектирования данного объекта на территории предполагаемого строительства. Инженерные изыскания должны обеспечить получение качественных материалов и данных, необходимых для работ по дальнейшему проектированию объекта. |
|  | Требования к инженерным изысканиям | Инженерно-геологические изыскания должны соответствовать по составу, объему, методам и технологиям производства изысканий, своду правил по инженерным изысканиям для строительства. Общие требования к выполнению работ. - До начала производства работ Подрядчик согласовывает с Генподрядчиком программу производства работ. Для подготовительных работ по Инженерно-геологические изыскания: - При производстве буровых работ выполнить требования Генподрядчика по количеству и глубине выработок. Обеспечить требования к точности, надежности, достоверности информации, представляемой в техническом отчете в соответствие с требованиями действующих норм. - Проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям на прилегающей территории – уточнить проектом. - В техническом отчете отразить интенсивность сейсмических и динамических воздействий. Основные требования к инженерно-геологическим изысканиям: - Количество и глубину скважин определить проектом. - Глубину бурения (определить) в соответствие с проектом. Места бурения согласовать с Генподрядчиком. - В результате изысканий определить возможность подтопления земельного участка. - Если участок расположен в районе развития подтопления, то необходимо выполнить для этого участка изыскания в соответствие с главой 8 «Инженерно-геологические изыскания в районах развития подтопления» |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Определить в соответствии с исходными данными в области нормирования согласно п.19. Расчетные характеристики должны быть приведены при доверительной вероятности α=0,85 и α=0,95. |
|  | Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | Не требуется. |
|  | Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ | В соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (актуализированная редакция СНиП 12-03-2001), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». |
|  | Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции Заказчику | Материалы и результаты инженерных изысканий должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019 изм.1 По итогам работ предоставляется Заказчику технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, соответствующий по составу и объёму требованиям нормативных документов в сроки, соответствующие календарному плану, приложенному к Договору. Электронную версию проектной документации для проведения государственной экспертизы передать Заказчику в установленном экспертизой виде. После получения положительного заключения московской государственной экспертизы подготовить и передать Заказчику: - В бумажном виде – сброшюрованный и завизированный в установленной форме -4(четыре) экземпляра; - 2 (два) экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в не редактируемом формате (*.pdf) со всеми подписями и согласованиями и в редактируемый формате. Редактируемую версию технической документации предоставить в форматах для: текстовых приложении – *.doc‚ *.хls; графических приложении – *.dwg; фотоматериалов – *.jpg. Состав и структура электронной версии отчёта должны быть идентичны печатной версии |
|  | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы: | Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания в строительстве»; СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 22.13330-2016 «Основания зданий и сооружений»; ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»; МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» - справочно; Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве (Москва, 2004) – справочно; Все необходимые работы и исследования по инженерно-геологическим изысканиям проводить в соответствии с действующими нормативными документами: СП 11–102–97, СП 47.13330.2016 |
|  | Государственная экспертиза | Результаты инженерно-геологических изысканий подлежат прохождению государственной экспертизы. Результаты инженерных изысканий могут подаваться на государственную экспертизу совместно с проектной документацией по объекту или самостоятельно. Исполнитель обеспечивает сопровождение результатов инженерных изысканий в государственной экспертизе, а также гарантирует отработку замечаний до выхода положительного заключения по объекту. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по вине Исполнителя, Заказчик в праве потребовать корректировку по замечаниям, а также направление результатов инженерных изысканий на повторную экспертизу за счёт Исполнителя. |

Приложения:

- Приложение №1 «Технические характеристики проектируемого объекта».

- Приложение №2 «Месторасположение участка изысканий»

Приложение № 1

Технические характеристики проектируемого объекта

{{ЗАПОЛНИТЬ: таблица ниже — пример эталона «Руднево»; заменить на характеристики зданий нового объекта (правится через навык docx)}}

| № по гп | Наименование зданий и сооружений и № по генплану (экспликации) | Уровень ответственности | Этажность | Тип фундаментов: плита, ленточный, свайный, плитно-свайный, глубина заложения | Конструкция зданий | Доверительная вероятность для расч. харак. грунтов | Способ проходки котлована | Условия эксплуатации зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | габариты в м. длина/ширина | высота сооружений, м | нагрузки на погон. метр ленточного фундамента, опору, т/1 м2 плиты, сваю, | глубина подвала, м от поверхности земли |  | Ограждающие конструкции | нагрузки: динамич/статич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Крытый картинг | II | 1 | Плитный/ленточный (уточняется по результатам изысканий), заглубление не более 2,5 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 95 Ширина не более 50 | Не менее 6 | Не более 40 т/м2 для плитного фундамента, не более 40 т/м для ленточного фундамента | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 2 | АБК Картинга | II | 2 | Плитный/ленточный (уточняется по результатам изысканий), заглубление не более 2,5 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 78 м Ширина не более 18 м | 6 | Не более 10 т/м2 для плитного фундамента, не более 20 т/м для ленточного фундамента, не более 500 кН на опору | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 3 | Производство | II | 2 | Плитный/ленточный (уточняется по результатам изысканий), заглубление не более 2,5 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 24м Ширина не более 36 м | 6 | Не более 5 т/м2 для плитного фундамента, не более 10 т/м для ленточного фундамента, не более 500 кН на опору | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 4 | Боксы и трибуны | II | 2 | Плитный, заглубление не более 2,5 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 90м Ширина не более 6 м | - | Не более 10 т/м2 | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 5 | Парковка | II | - | На естественном основании, без фундаментов | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 60 м Ширина не более 30 м | - | - | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 6 | Технический парк | II | - | На естественном основании, без фундаментов | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 60 м Ширина не более 30 м | - | - | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 7 | Трасса | II | - | На естественном основании, без фундаментов | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не менее 800 м Ширина не менее 8 м | - | - | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| 8 | Склад ГСМ | II | 1 | Плитный, заглубление не более 4,0 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 6 м Ширина не более 3 м | 3 | Не более 5 т/м2 | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| Возможно | Локальные очистные сооружения Склад ГСМ 4скв – 10м | II | 1 | Плитный, заглубление не более 4,5 м от поверхности |  | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 25м Ширина не более 25 м | 5 | Не более 6 т/м2 |  |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |
| Возможно | Канализационная насосная станция | II | 1 | Плитный, заглубление не более 4,0 м от поверхности | Уточняется проектом | 0,85/0,95 | Открытым способом | нормальные |
|  |  | Длина не более 5 м Ширина не более 5 м | 8 | Не более 5 т/м2 | Подвальный этаж отсутствует |  | Без применения ограждающих конструкций | статические |

Приложение № 2

Месторасположение участка изыскания

{{ЗАПОЛНИТЬ: вставить ситуационный план участка нового объекта (добавляет ГИП) или удалить приложение}}